Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Ростовской области

«Красносулинский колледж промышленных технологий»

|  |  | УТВЕРЖДАЮ: директор Приказ № _____ от «____ »______________2025 г. ________________(Г. Ю. Вакулина) |
| --- | --- | --- |

КОМПЛЕКСНЫЕ

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для срезовой контрольной работы

при проведении самообследования

| по профессиональному модулю |  |  |
| --- | --- | --- |

| ПМ.03 МДК.03.01 Внешнее электроснабжение, МДК 03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей |  |
| --- | --- |
| наименование профессионального модуля |  |

| 08.02.09 | «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» |
| --- | --- |
| код | наименование специальности |

| курс | 3 |
| --- | --- |

| РАССМОТРЕНО: на заседании предметно-цикловой комиссии строительных и электрических дисциплин Протокол № _____ от «___»___________2025 г. Председатель цикловой комиссии ________________(И.В. Евтухова) |  | СОГЛАСОВАНО: заместитель директора по учебной работе __________ (С. А. Малофеева) «____ »______________2025 г. |
| --- | --- | --- |

| Преподаватели: | Л.С. Постнова |
| --- | --- |
|  | инициалы и фамилии преподавателей |

г. Красный Сулин, 2025 г.

Пояснительная записка

По специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» профессиональный модуль ПМ.03 «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей» выдаётся на 2-3-м курсе в IV, V  и VI  семестрах. Тестовые задания срезовой контрольной работы составлены за прошедший объём  МДК и учитывают наиболее важные темы (разделы) учебного курса. Тестовые задания содержат 20 существенных операций, на выполнение которых отводится 30 минут. 100% относится  ко второму уровню. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. Верный, по вашему мнению, ответ запишите в соответствующую строку бланка ответов.

Перечень объектов контроля

| № п/п | Контролируемые дисциплины, разделы и темы |
| --- | --- |
|  | ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей |
|  | Раздел 1. МДК.03.01 Внешнее электроснабжение |
| 1 | Основные требования к схемам электрической сети |
| 2 | Электрооборудование распределительных устройств электрических сетей |
| 3 | Схемы внешнего электроснабжения промышленных предприятий и гражданских зданий |
| 4 | Релейная защита и автоматизация систем внешнего электроснабжения |
| 5 | Камеры распределительных устройств |
| 6 | Комплектные трансформаторные подстанции различного типа |
|  | Раздел 2. МДК 03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей |
| 7 | Монтаж кабельных и воздушных линий электропередач |
| 8 | Монтаж электрооборудования трансформаторных подстанций и рас- пределительных устройств |
| 9 | Испытания и наладка электрических сетей |

Система оценивания результатов тестирования студентов

Для проверки варианта теста по ключу необходимо:

- Выяснить, на какой вариант теста отвечал тестируемый. Тестируемый должен написать номер варианта в соответствующей строке «бланка для ответов».

- Сравнить «Бланк ответов» студента с бланком «Эталон ответа» по соответствующему варианту.

- Просматривая последовательно ответы тестируемого и, сравнивая их, с правильными ответами ключа, необходимо подсчитать число фактически выполненных существенных операций (Р).

- Отметка (оценка) за фактически выполненные тестовые задания выставляется на основании рассчитанного коэффициента степени освоения учебного материала К, который определяется по следующей формуле:

К = Р/Рэт

где  Р – число фактически выполненных существенных операций;

Рэт – число эталонных существенных операций.

| К | < 0,7 | 0,7-0,79 | 0,8 - 0,89 | 0,9 - 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отметка | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Министерство общего и профессионального образования Ростовской области ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий» «_____»______________2025 г. | Комплексная срезовая контрольная работа при проведении самообследования |
| --- | --- |

| по профессиональному модулю | ПМ.03 МДК.03.01 Внешнее электроснабжение, МДК 03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей |
| --- | --- |
|  | наименование ПМ |

| Учебная группа: | ЭЛ-22 |
| --- | --- |

| Вариант № | 1 |  | Рэт = | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № задания | Тестовые задания |
| --- | --- |
| - 1 | Питающие сети городов – это __А___линии и__Б___линии |
| - 2 | Электроприёмники противопожарных устройств гражданских зданий относятся по надежности электроснабжения к __А___ категории |
| - 3 | Вставьте пропущенные виды коротких замыканий А- Б- В-двухфазное К.З. на землю Г- Замыкание двух фаз между собой |
| - 4 | Продолжите шкалу средних номинальных напряжений в сетях свыше 1 кВ 230, А, 37, Б. В. |
|  | При выборе аппаратов в сетях свыше 1 кВ последние необходимо проверять __А___ и __Б___ устойчивость |
|  | Системообразующие сети (Uном=330…1150кВ) осуществляют функции формирования…(а)… , объединяя мощные электростанции и обеспечивая их функционирование как единого…(б)…. |
|  | Скользящий электрический контакт - это контакт, существующий при …(а)…одной контакт-детали по другой. |
|  | Кабельная … (а)… муфта - это устройство предназначенное для …(б)… кабелей к электроаппаратам наружной или внутренней установки или …(в)… линиям электропередачи. |
|  | В зависимости от способа крепления на опоре изоляторы разделяют на …(а)…, которые крепят на крюках или штырях, и…(б)…., которые собирают в гирлянды и крепят к опоре с помощью специальной арматуры. |
|  | Открытую прокладку кабелей выполняют по типовым опорным …(а)… заводского изготовления, собираемым из стоек и полок с …(б)… . |

Лист эталонов ответов

1 вариант

| № п/п | ### Эталоны ответов | Число существенных операций |
| --- | --- | --- |
|  | А- кабельная линия Б- воздушная линия | P1 =2 |
|  | А- первая | P2 =1 |
|  | А- трехфазное КЗ Б- однофазное КЗ | P3 =2 |
|  | А-115кВ Б-10,5кВ В-6,3кВ | P4 =3 |
|  | А-динамическая устойчивость Б- термическая устойчивость | P5 =2 |
| 6 | а) энергосистем б) объекта управления | P6 =2 |
| 7 | а) скольжении | P7 =1 |
| 8 | а) концевая б) присоединения в) воздушным | P8 =3 |
| 9 | а) штыревые б) подвесные | P9 =2 |
| 10 | а) конструкциям б) хвостовиками | P10 =2 |
| Итого по заданию: |  | Pобщ=20 |

| Министерство общего и профессионального образования Ростовской области ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий» «_____»______________2025 г. | Комплексная срезовая контрольная работа при проведении самообследования |
| --- | --- |

| по профессиональному модулю | ПМ.03 МДК.03.01 Внешнее электроснабжение, МДК 03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей |
| --- | --- |
|  | наименование ПМ |

| Учебная группа: | ЭЛ-22 |
| --- | --- |

| Вариант № | 2 |  | Рэт = | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № задания | Тестовые задания |
| --- | --- |
| - 1 | Основные конструктивные элементы воздушной линии 110 кВ ___А___ , ___Б___, ___В_____ |
| - 2 | Нарушение изоляции электрооборудования – это причина воз- Никновения ___А___ |
| - 3 | Добавьте надостающее значение базисной мощности А-100МВА Б- |
| - 4 | Выбор и проверка выключателей свыше 1 кВ производится по следующим параметрам А-номинальному напряжению Б- В-отключающей спосбности Г- электродинамической стойкости Д- |
|  | Добавьте недостающие конструктивные элементы ГПП А-короткозамыкатели Б- В- Г – отделители Д- И- молниеотвод |
|  | Распределительная сеть предназначена для передачи электрической энергии на небольшие расстояния от …(а)…низшего напряжения подстанций к …(б)…. |
|  | …(а)…электрический контакт - это электрический контакт, при котором соприкосновение рабочих поверхностей контакт-деталей происходит по линии. |
|  | Силовые кабели состоят из основных…(а)… : …(б)… жил, изоляции, оболочек и защитных…(в)…. |
|  | Перед началом измерения сопротивления изоляции на кабельной линии необходимо: 1. Убедиться в отсутствии …(а)… на линии. 2. Заземлить …(б)….на время подключения прибора. |
|  | Внутренняя …(а)… электропроводка выполняется струнной, если несущим элементом является стальная …(б)…или металлическая полоса. |

Лист эталонов ответов

2 вариант

| № п/п | ### Эталоны ответов | Число существенных операций |
| --- | --- | --- |
|  | А- провода Б- опоры В-изоляторы | P1 =3 |
|  | Короткое замыкание | P2 =1 |
|  | Б-1000МВА | P3 =1 |
|  | Б- номинальный ток Д- термическая стойкость | P4 =2 |
|  | Б- силовой трансформатор В- разъединитель Д- разрядник | P5 =3 |
|  | а) шин б) потребителям | P6 =2 |
|  | а) Линейный | P7 =1 |
|  | а) элементов б) токопроводящих в) покровов | P8 =3 |
|  | а) напряжения б) испытуемую цепь | P9 =2 |
|  | а) открытая б) проволока | P10 =2 |
| Итого по заданию: |  | Pобщ=20 |

| Министерство общего и профессионального образования Ростовской области ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий» «_____»______________2025 г. | Комплексная срезовая контрольная работа при проведении самообследования |
| --- | --- |

| по профессиональному модулю | ПМ.03 МДК.03.01 Внешнее электроснабжение, МДК 03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей |
| --- | --- |
|  | наименование ПМ |

| Учебная группа: | ЭЛ-22 |
| --- | --- |

| Вариант № | 3 |  | Рэт = | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № задания | Тестовые задания |
| --- | --- |
| - 1 | Подстанция – это электроустановка, служащая для ____А___ и ______Б______ электрической энергии |
| - 2 | Выберите как на схеме обозначается трансформатор тока А-Т Б- ТА В- TV |
| - 3 | Перечислите элементы, защищающие электрооборудование подстанций от перенапряжения А- Б- |
| - 4 | Вставьте недостающие требования, предъявляемые к релейной защите и автоматике А-селективность Б- В- Г- |
|  | Разъединитель- это аппарат, предназначенный для___А____ и _____Б_______ |
|  | Питающие сети предназначены для передачи электрической энергии от подстанций …(а)… сети к центрам питания …(б)… сетей – районным подстанциям. |
|  | Стыковой электрический контакт – это электрический контакт, образовавшийся при перемещении одной контакт-детали в направлении, …(а)…к поверхности первого соприкосновения с другой контакт-деталью. |
|  | …(а)… предназначена для обеспечения необходимой электрической прочности …(б)… жил кабеля относительно друг друга и заземлённой…(в)… (земли). |
|  | Электрический дренаж обеспечивает отвод …(а)… от металлических оболочек …(б)…. к источнику этих токов. |
|  | Вводом от воздушной линии электропередачи называется электропроводка, соединяющая …(а)… от воздушной линии электропередачи с внутренней электропроводкой до зажимов …(б)… внутри здания. |

Лист эталонов ответов

3 вариант

| № п/п | ### Эталоны ответов | Число существенных операций |
| --- | --- | --- |
|  | А- преобразования электрической энергии Б- распределение электрической энергии | P1 =2 |
|  | Б- ТА | P2 =1 |
|  | А- молниеотвод Б-разрядник | P3 =2 |
|  | Б- чувствительность В-быстродействие Г- надежность | P4 =3 |
|  | А- создание видимого разрыва Б- отключение малых токов | P5 =2 |
|  | а) системообразующей б) распределительных | P6 =2 |
|  | а) перпендикулярном | P7 =1 |
|  | а) Изоляция б) токопроводящих в) оболочки | P8 =3 |
|  | а) блуждающих токов б) кабелей | P9 =2 |
|  | а) ответвление б) вводного устройства | P10 =2 |
| Итого по заданию: |  | Pобщ=20 |

| Министерство общего и профессионального образования Ростовской области ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий» «_____»______________2025 г. | Комплексная срезовая контрольная работа при проведении самообследования |
| --- | --- |

| по профессиональному модулю | ПМ.03 МДК.03.01 Внешнее электроснабжение, МДК 03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей |
| --- | --- |
|  | наименование ПМ |

| Учебная группа: | ЭЛ-22 |
| --- | --- |

| Вариант № | 4 |  | Рэт = | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № задания | Тестовые задания |
| --- | --- |
| - 1 | Дайте расшифровку условного обозначения турбогенератора Типа ТВВ-200-2 А-Т Б- ВВ В-200 Г- 2 |
| - 2 | Экономическое сечение продова ВЛ выбирается с учетом А- Б- |
| - 3 | В каких единицах измерения можно вести расчет токов короткого замыкания А- именованнных Б- |
| - 4 | Выберите параметр по которому не выбирается разъединитель А- номинальное напряжение Б- ток продолжительного режима В- отключающая способность Г динамическая и термическая стойкость |
|  | Выключатели свыше 1 кВ предназначены для __А____ и ______Б________ |
|  | Под магистральной схемой понимают такой способ распределения …(а)…, при котором электроприёмники или их группы могут быть подключены к любой точке …(б)… линии. |
|  | Электрическим контактом называют место …(а)…из одной токоведущей части аппарата или иного токопровода в другую часть. |
|  | В соответствии с требованиями ПУЭ объем приемо-сдаточных испытаний силовых кабельных линий включает: 1. Проверка целостности и …(а)… жил кабеля. 2. Измерение …(б)… изоляции. 3. Испытание …(в)… выпрямленного тока |
|  | Воздушными называются линии, которые служат для …(а)… и распределения электроэнергии по проводам, расположенным на …(б)…. и поддерживаемым с помощью опор и изоляторов. |
|  | Жёсткий токопровод напряжением до.…(а)… заводского изготовления, поставляемый комплектными…(б)…, называют шинопроводом. |

Лист эталонов ответов

4 вариант

| № п/п | ### Эталоны ответов | Число существенных операций |
| --- | --- | --- |
|  | А- тургогенерато Б-водородно-водяное охлаждение В-номинальная мощность МВт Г-число полюсов | P1 =4 |
|  | А- экономическая плотность тока Б-расчетный максимальный ток | P2 =2 |
|  | Б- относительных | P3 =1 |
|  | В- отключающая способность | P4 =1 |
|  | А- коммутация нормальных режимов работы Б- коммутация аврийных режимов работы | P5 =2 |
|  | а) электрической энергии б) распределительной | P6 =2 |
|  | а) перехода тока | P7 =1 |
|  | а) фазировки б) сопротивления в) повышенным напряжением | P8 =3 |
|  | а) передачи б) открытом воздухе | P9 =2 |
|  | а) 1000 В б) секциями | P10 =2 |
| Итого по заданию: |  | Pобщ=20 |

| Министерство общего и профессионального образования Ростовской области ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий» «_____»______________2025 г. | Комплексная срезовая контрольная работа при проведении самообследования |
| --- | --- |

Бланк ответов

| по профессиональному модулю | ПМ.03 МДК.03.01 Внешнее электроснабжение, МДК 03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей |
| --- | --- |
|  | наименование учебных дисциплин |

| Учебная группа: | ЭЛ-22 |
| --- | --- |

| Вариант № | 1 |  | Рэт = | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Студент: |  |
| --- | --- |
|  | ФИО студента |

| № задания | Бланк ответов | Р |
| --- | --- | --- |
| - 1 | А -________________________________________________________ Б -_________________________________________________________ |  |
| - 2 | А – _________________________________________________________ |  |
| - 3 | А – ________________________________________________________ Б – _________________________________________________________ |  |
| - 4 | А – ________________________________________________________ Б – _________________________________________________________ В-__________________________________________________________ |  |
|  | А -________________________________________________________ Б -_________________________________________________________ |  |
|  | а)-___________________________________________________________ б)-____________________________________________________________ |  |
|  | а)-___________________________________________________________ |  |
|  | а)-___________________________________________________________ б)-____________________________________________________________ в)-___________________________________________________________ |  |
|  | а)-___________________________________________________________ б)-____________________________________________________________ |  |
|  | а)-___________________________________________________________ б)-____________________________________________________________ |  |
| Итого: |  |  |

Коэффициент усвоения ____________________________________________

Оценка срезовой контрольной работы

Члены комиссии

| Министерство общего и профессионального образования Ростовской области ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий» «_____»______________2025 г. | Комплексная срезовая контрольная работа при проведении самообследования |
| --- | --- |

Бланк ответов

| по профессиональному модулю | ПМ.03 МДК.03.01 Внешнее электроснабжение, МДК 03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей |
| --- | --- |
|  | наименование учебных дисциплин |

| Учебная группа: | ЭЛ-22 |
| --- | --- |

| Вариант № | 2 |  | Рэт = | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Студент: |  |
| --- | --- |
|  | ФИО студента |

| № задания | Бланк ответов | Р |
| --- | --- | --- |
| - 1 | А – ________________________________________________________ Б – _________________________________________________________ В-__________________________________________________________ |  |
| - 2 | А – _________________________________________________________ |  |
| - 3 | Б – _________________________________________________________ |  |
| - 4 | Б – _________________________________________________________ Д- __________________________________________________________ |  |
|  | Б -_________________________________________________________ В - _________________________________________________________ Д - ________________________________________________________ |  |
|  | а)-___________________________________________________________ б)-____________________________________________________________ |  |
|  | а)-___________________________________________________________ |  |
|  | а)-___________________________________________________________ б)-____________________________________________________________ в)-___________________________________________________________ |  |
|  | а)-___________________________________________________________ б)-____________________________________________________________ |  |
|  | а)-___________________________________________________________ б)-____________________________________________________________ |  |
| Итого: |  |  |

Коэффициент усвоения ____________________________________________

Оценка срезовой контрольной работы

Члены комиссии

| Министерство общего и профессионального образования Ростовской области ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий» «_____»______________2025 г. | Комплексная срезовая контрольная работа при проведении самообследования |
| --- | --- |

Бланк ответов

| по профессиональному модулю | ПМ.03 МДК.03.01 Внешнее электроснабжение, МДК 03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей |
| --- | --- |
|  | наименование учебных дисциплин |

| Учебная группа: | ЭЛ-22 |
| --- | --- |

| Вариант № | 3 |  | Рэт = | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Студент: |  |
| --- | --- |
|  | ФИО студента |

| № задания | Бланк ответов | Р |
| --- | --- | --- |
| - 1 | А – ________________________________________________________ Б – _________________________________________________________ |  |
| - 2 | Б – _________________________________________________________ |  |
| - 3 | А – ________________________________________________________ Б – _________________________________________________________ |  |
| - 4 | Б – _________________________________________________________ В- __________________________________________________________ Г – ________________________________________________________ |  |
|  | А – ________________________________________________________ Б -________________________________________________________ |  |
|  | а)-___________________________________________________________ б)-____________________________________________________________ |  |
|  | а)-___________________________________________________________ |  |
|  | а)-___________________________________________________________ б)-____________________________________________________________ в)-___________________________________________________________ |  |
|  | а)-___________________________________________________________ б)-____________________________________________________________ |  |
|  | а)-___________________________________________________________ б)-____________________________________________________________ |  |
| Итого: |  |  |

Коэффициент усвоения ____________________________________________

Оценка срезовой контрольной работы

Члены комиссии

| Министерство общего и профессионального образования Ростовской области ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий» «_____»______________2025 г. | Комплексная срезовая контрольная работа при проведении самообследования |
| --- | --- |

Бланк ответов

| по профессиональному модулю | ПМ.03 МДК.03.01 Внешнее электроснабжение, МДК 03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей |
| --- | --- |
|  | наименование учебных дисциплин |

| Учебная группа: | ЭЛ-22 |
| --- | --- |

| Вариант № | 4 |  | Рэт = | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Студент: |  |
| --- | --- |
|  | ФИО студента |

| № задания | Бланк ответов | Р |
| --- | --- | --- |
| - 1 | А – ________________________________________________________ Б – _________________________________________________________ В- __________________________________________________________ Г – ________________________________________________________ |  |
| - 2 | А – ________________________________________________________ Б – _________________________________________________________ |  |
| - 3 | Б – _________________________________________________________ |  |
| - 4 | В- __________________________________________________________ |  |
|  | А – ________________________________________________________ Б -________________________________________________________ |  |
|  | а)-___________________________________________________________ б)-____________________________________________________________ |  |
|  | а)-___________________________________________________________ |  |
|  | а)-___________________________________________________________ б)-____________________________________________________________ в)-___________________________________________________________ |  |
|  | а)-___________________________________________________________ б)-____________________________________________________________ |  |
|  | а)-___________________________________________________________ б)-____________________________________________________________ |  |
| Итого: |  |  |

Коэффициент усвоения ____________________________________________

Оценка срезовой контрольной работы

Члены комиссии

Анализ срезовой контрольной работы по ПМ.03 МДК.03.01 Внешнее электроснабжение, МДК 03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей

В соответствии с графиком проведения срезовых контрольных работ  ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий» 17 февраля  2025 г. была проведена проверка знаний студентов в группе ЭЛ-22 специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

Результаты срезовой контрольной работы

| Всего в группе | 23 | 100% |
| --- | --- | --- |
| Присутствовали | 20 | 87% |
| Получили «5» | 8 | 40% |
| Получили «4» | 8 | 40% |
| Получили «3» | 4 | 20% |
| Получили «2» | - | 0% |
| % успеваемости |  | 100% |
| % качества знаний |  | 80% |

Преподаватель                                                    Л.С. Постнова