Областная олимпиада

по дисциплине «Материаловедение»

студента__________________________

_________________________________

_________________________________

Тест

1. Установите соответствие

| 1 | Ст | Сталь высококачественная |
| --- | --- | --- |
| 2 | А (в конце марки) | Углеродистая конструкционная сталь обыкновенного качества |
| 3 | А (в начале марки) | Шарикоподшипниковая сталь |
| 4 | ШХ | Автоматная сталь |

2. Какие виды закалок изображены на рисунке?

Выделите правильный ответ.

а) Закалка в двух средах.

б) Закалка в одном охладителе и изотермическая.

в) Закалка в одном охладителе и ступенчатая.

г) Поверхностная и изотермическая закалки.

3. Вставьте пропущенные слова в предложение.

Чем медленнее перемещаются дислокации, тем (а) _________ предел прочности металла, тем (б) __________ идет пластическая деформация.

4. Вставьте пропущенное слово в предложение.

Чем меньше примесей в расплавленном металле, тем меньше центров кристаллизации, тем __________ размер зерна.

5. Вставьте пропущенное слово в предложение.

С увеличением содержания углерода в сталях ухудшается свариваемость и способность _______________ в горячем и холодном состояниях.

6. Вставьте пропущенное слово в предложение.

После проведения процесса цементации проводят закалку и ________ отпуск стали.

7. Вставьте пропущенное число в определение.

Чугун – это сплав железа с углеродом с содержанием углерода _____%.

8. Вставьте пропущенные слова в предложение.

Технологический процесс закалки состоит из следующих операций: (а)________, выдержка и (б)_________ охлаждение.

9. Вставьте пропущенное слово в определение.

Способность металлов в твердом состоянии иметь различное кристаллическое строение, а, следовательно, и различные свойства при изменении температуры называют _______________.

10. Вставьте пропущенное словосочетание в определение.

Улучшением называют _________ и последующий высокий отпуск.

11. Вставьте пропущенное слово в предложение.

После проведения процесса нормализации охлаждение стали проводят на __________.

12. Вставьте пропущенное слово в определение.

Латунь – это сплав меди с ___________.

13. Вставьте пропущенное число в предложение.

Цементуемая сталь содержит углерода до _________%.

14. Вставьте пропущенное число в предложение.

Среднелегированные стали содержат легирующих элементов до ____%.

15. Вставьте пропущенное слово в предложение.

При длительном отжиге белого чугуна получают _______________чугун.

16. Вставьте  пропущенное слово в определение.

Способность стали приобретать в результате закалки высокую твёрдость (структуру мартенсита) называется ____________________.

17. Вставьте пропущенное слово в определение.

Механическую смесь перлита и цементита называют _________________.

18. Установите соответствие

| 1. В сером чугуне углерод имеет форму | а) изогнутых лепестков |
| --- | --- |
| 2. В ковком чугуне углерод имеет форму | б) сферы |
| 3. В высокопрочном чугуне углерод имеет форму | в) хлопьев |
| 4. В вермикулярном чугуне углерод имеет форму | г) пластин |

19. Установите соответствие марок сталей

| 1.ВЧ100 | Конструкционная качественная сталь с повышенным содержанием марганца |
| --- | --- |
| 2. 60Г | Инструментальная легированная сталь |
| 3. 9ХФ | Инструментальная быстрорежущая сталь |
| 4. Р12Ф3 | Высокопрочный чугун |

20. Установите соответствие структур сплавов

| 1. Структура доэвтектического чугуна состоит из | а) перлита; |
| --- | --- |
| 2. Структура эвтектоидной стали состоит из | б) ледебурита |
| 3. Структура эвтектического чугуна состоит из | в) феррита и перлита |
| 4. Структура доэвтектоидной стали состоит из | г) перлита, вторичного цементита и ледебурита |

21. Установите соответствие марок сплавов

| 1. Д1 | а) металлокерамический твердый сплав |
| --- | --- |
| 2. ЛС59-1 | б) бронза литейная |
| 3. ВК6 | в) алюминиевый деформируемый сплав |
| 4. БрО10Ф1 | г) латунь деформируемая |

22. Из представленных марок выберите сталь для изготовления пружины, работающей в агрессивной среде.

Выделите правильный ответ.

а) У11А;

б) ВЧ40;

в) 40Х13;

г) Ст2кп.

23. Из представленных марок выберите сталь для изготовления вала.

Выделите правильный ответ.

а) 40ХН;

б) ХГС;

в) СЧ15;

г) ТТ7К12.

24. Выберите приблизительный химический состав стали 16Г2АЮ:

Выделить номер правильного ответа.

а) углерод – 1,6%, марганец – 2%, азот – 2%, алюминий – 1%;

б) углерод – 16%, марганец – 2%, азот – 1%, алюминий – 1%;

в) углерод – 0,16%, марганец – 2%, азот – 1%, алюминий – 1%.

г) углерод – 0,16%, марганец – 0,2%, азот – 0,1%, алюминий – 1%.

25. Из представленных марок выберите сталь для изготовления резца.

Выделите правильный ответ.

а) 20;

б) Р6М5;

в) Л96;

г) 18ХГТ.

26. Выберите сталь для изготовления штоков клапанов паровых турбин, работающие при температуре до 450 °С?

Выделите правильный ответ.

а) 45ГС;

б) 38Х2МЮА;

в) У8А;

г) ШХ6.

27. Выберите сталь для изготовления тяжело нагруженной пружины:

Выделить номер правильного ответа.

а) 65С2ВА;

б) Ст2кп;

в) У11А;

г) Р6М5.

28. Какая из приведённых марок обозначает литейную оловянную бронзу?

Выделить номер правильного ответа.

а) ЛАН 59-3-2.

б) БрА10Ж4Н4.

в) Л68.

г) БрО5Ц5С5.

29. Какая из латуней содержит меди 57%, марганца 3%, алюминия-1%, цинка 39%?

Выделите правильный ответ.

а) ЛМцА57-2-2;

б) ЛМцЦ57-2-39;

в) ЛМцА57-3-1;

г) ЛМцЦ39-3-1.

30. Какой из чугунов содержит кремния 17%, молибдена 3%?

Выделите правильный ответ.

а) ЧК17М3;

б) ЧС17М3

в) ЧС3М17;

г) ЧК17М30.