Областная олимпиада

по дисциплине «Материаловедение»

студента__________________________

_________________________________

Тест

1. Материаловедение – это

Выделите правильный ответ.

а) наука о простейших и вместе с тем наиболее общих законах природы, о материи, её структуре и движении;

б) наука о веществах, их составе и строении, их свойствах, зависящих от состава и строения, их превращениях, ведущих к изменению состава – химических реакциях, а также о законах и закономерностях, которым эти превращения подчиняются;

в) наука, устанавливающая связь между составом, структурой и свойствами материалов и изучающая закономерности их изменения при тепловых, химических, механических, электромагнитных и радиоактивных воздействиях;

г) наука о кристаллах, их структуре, возникновении и свойствах, тесно связана с минералогией, физикой твёрдого тела и химией.

2. Какой тип кристаллической решётки у Feα?

Выделите правильный ответ.

а) Гексагональная плотноупакованная (ГПУ);

б) Объёмно-центрированная кубическая (ОЦК);

в) Гранецентрированная кубическая (ГЦК);

г) Примитивная.

3. Дислокация – это

Выделите правильный ответ.

а) точечный дефект, наблюдаемый при выходе атома из своего узла на поверхность кристалла;

б) макроскопическая трещина;

в) линейный дефект, создающий в кристалле вокруг себя поле упругих напряжений, убывающих обратно пропорционально расстоянию от них;

г) примесный атом замещения.

4. Перлит – это

Выделите правильный ответ.

а) твердый раствор внедрения углерода в Feα;

б) мелкодисперсная смесь феррита и цементита;

в) твердый раствор внедрения углерода в Feγ;

г) химическое соединение Fe3C

5. Как называют сплав, в котором компоненты не способны к взаимному растворению в твердом состоянии и не вступают друг с другом в химическую реакцию?

Выделите правильный ответ.

а) Механическая смесь;

б) Твердый раствор;

в) Химическое соединение;

г) Коллоидный раствор.

6. Что понимают под прокаливаемостью сталей?

Выделите правильный ответ.

а) Способность стали получать повышенную твёрдость в результате закалки;

б) Способность стали получать повышенное напряжённое состояние после закалки;

в) Способность стали получать закалённый слой на ту или иную глубину;

г) Способность стали получать повышенную прочность в результате закалки.

7. В чем сущность определения твердости по Роквеллу?

Выделите правильный ответ.

а) Твердость определяют путем статического вдавливания в испытуемую поверхность правильной четырёхгранной алмазной пирамиды с углом 136° между противоположными гранями;

б) Твердость определяют статическим надавливанием в испытуемую поверхность под нагрузкой Р стального закаленного шарика

в) Твердость определяют при статическом вдавливании в испытуемую поверхность наконечника: стального шарика или алмазного конуса (для более твердых материалов).

г) Твердость определяют путем статического вдавливания в испытуемую поверхность алмазной трехгранной пирамиды.

8. Как называют чугуны на диаграмме состояния Fe-Fe3C с содержанием углерода менее 4,3 %?

Выделите правильный ответ.

а) заэвтектические;

б) эвтектические;

в) доэвтектоидные;

в) доэвтектичесие.

9. Какой вид обработки металлов не относится к термической обработке стали?

Выделите правильный ответ.

а) отжиг;

б) закалка;

в) обжиг;

г) нормализация.

10. Какие стали должны иметь высокий предел упругости?

Выделите правильный ответ.

а) рессорно-пружинные;

б) быстрорежущие;

в) шарикоподшипниковые;

г) коррозионностойкие.

11. Что означают буквы в марках сталей?

Установите соответствие.

| № п/п | Марка материала | Вариант ответа | Расшифровка марки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ст |  | а) Сталь высококачественная |
| 2 | А (в конце марки) |  | б) Углеродистая конструкционная сталь обыкновенного качества |
| 3 | А (в начале марки) |  | в) Шарикоподшипниковая сталь |
| 4 | ШХ |  | г) Автоматная сталь |

12. Установите соответствие марок материалов.

| № п/п | Марка материала | Вариант ответа | Расшифровка марки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВЧ100 |  | а) Конструкционная качественная сталь с повышенным содержанием марганца |
| 2 | 60Г |  | б) Инструментальная легированная сталь |
| 3 | 9ХФ |  | в) Инструментальная быстрорежущая сталь |
| 4 | Р12Ф3 |  | г) Высокопрочный чугун |

13. Установите соответствие марок материалов.

| № п/п | Марка материала | Вариант ответа | Расшифровка марки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Д16 |  | а) Бронза алюминиевая |
| 2 | АЛ2 |  | б) Дуралюмин |
| 3 | ЛА77-2 |  | в) Алюминиевый литейный сплав |
| 4 | БрА7 |  | г) Латунь деформируемая |

14. Установите соответствие обозначений свойств

| № п/п | Марка материала | Вариант ответа | Обозначение свойства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предел текучести |  | а) KCU |
| 2 | Твердость по Бринеллю |  | б) σт |
| 3 | Ударная вязкость |  | в) δ |
| 4 | Относительное удлинение |  | г) НВ |

15. Установите соответствие  между параметрами и названием метода определения твердости

| № п/п | Описание метода | Вариант ответа | Наименование метода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наконечник – стальной закаленный шарик, диаметр 10, 5 или 2,5мм.Нагрузка от 5000 Н до 30000 Н |  | а) Роквелл, Шкала С |
| 2 | Наконечник – четырехгранная алмазная пирамида. Нагрузка от 10 Н до 1000 Н |  | б) Бринелль |
| 3 | Наконечник – алмазный конус. Общая нагрузка – 1500 Н |  | в) Роквелл, Шкала В |
| 4 | Наконечник – стальной закаленный шарик, диаметр 1,58 мм. Общая нагрузка – 1000 Н |  | г) Виккерс |

16. Установите соответствие структур железоуглеродистых сплавов

| № п/п | Наименование сплава | Вариант ответа | Описание структуры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Структура эвтектического чугуна состоит из |  | а) перлит и цементит |
| 2 | Структура эвтектоидной стали состоит из |  | б) феррит и перлит |
| 3 | Структура заэвтектоидной стали состоит из |  | в) ледебурит |
| 4 | Структура доэвтектоидной стали состоит из |  | г) перлит |

17. Вставьте пропущенные слова в предложение.

Чугун марки СЧ40 содержит графит _____________ формы.

18. Вставьте пропущенные слова в предложение.

В маркировке латуней не указывается содержание _____________.

19. Вставьте пропущенные слова в предложение.

Чем больше (а)_________ в расплавленном металле, тем больше центров кристаллизации, тем (б)___________ размер зерна.

20. Вставьте пропущенные слова в предложение.

После проведения процесса цементации проводят _________ и ________ отпуск стали.

21. Какая сталь из представленных марок является жаропрочной?

Выделите правильный ответ.

а) ШХ15;

б) А12;

в) Х6СМ;

г) Р6М5.

22. В высокопрочном чугуне углерод имеет форму

Выделите правильный ответ.

а) изогнутых лепестков;

б) сферы;

в) хлопьев;

г) пластин.

23. К каким видам стали относится сталь 45?

Выделите правильный ответ.

а) конструкционная;

б) электротехническая;

в) инструментальная

г) коррозионностойкая.

24. Цементация – это

Выделите правильный ответ.

а) процесс диффузионного насыщения поверхностного слоя стали хромом;

б) процесс диффузионного насыщения поверхностного слоя стали углеродом при нагреве в соответствующей среде – карбюризаторе;

в) процесс диффузионного насыщения поверхностного слоя стали одновременно углеродом и азотом;

г) процесс диффузионного насыщения поверхностного слоя стали.

25. Какой сплав при комнатной температуре имеет структуру, показанную на рисунке?

Выделите правильный ответ.

а) Сплав А.

б) Сплав В.

в) Сплав С.

г) Все сплавы.

26. Из представленных марок выберите сталь для изготовления вала.

Выделите правильный ответ.

а) 40ХН;

б) ХГС;

в) СЧ15;

г) ТТ7К12.

27. Выберите приблизительный химический состав стали 16Г2АЮ:

а) углерод – 1,6%, марганец – 2%, азот – 2%, алюминий – 1%;

б) углерод – 1,6%, марганец – 2%, азот – 1%, алюминий – 0,1%;

в) углерод – 0,16%, марганец – 2%, азот – 1%, алюминий – 1%;

г) углерод – 0,016%, марганец – 2%, азот – 1%, алюминий – 1%;

28. К какой группе материалов относится сплав У10А? Каков его химический состав?

Выделите правильный ответ.

а) Высококачественная углеродистая конструкционная сталь. Содержит 0,1% углерода.

б) Автоматная сталь. Содержит 0,01% углерода.

в) Легированная конструкционная сталь. Содержит 10% азота.

г) Инструментальная высококачественная сталь. Содержит 1% углерода

29. Какая из бронз содержит  5% олова,  6% цинка,  5% свинца и  84% меди?

Выделите правильный ответ.

а) БрОЦС5-5-6.

б) БрОЦФ5-6-5.

в) БрОЦС5-6-5.

г) БрОЦК5-5-6.

30. Из предложенных марок выберите сталь для изготовления напильника.

Выделите правильный ответ.

а) 40Х13;

б) 20ХГС.

в) У11А.

г) 45.