Определение твердости и прочности образцов

Твердость первого образца:

dср1 = 5,95+6,0+5,9 = 17,85/3 = 5,95 мм → НВ 324

Твердость второго образца:

dср2 = 5,20 + 5,10 + 5,30 = 15,75 /3 = 5,20 мм → НВ 437

Твердость третьего образца:

dср3 = 5,3 + 5,4 + 5,5 = 16,2/3 = 5,40 мм → НВ 402

Знание твердости стали по Бринеллю позволяет провести ориентировочную оценку ее прочностных показателей: предела прочности σв

σв =k·НВ, кгс/мм2, (кН/см2)

где k – коэффициент, зависящий от материала.

Такая зависимость объясняется тем, что твердость по Бринеллю и прочность есть сопротивление пластической деформации, т.е. природа этих деформаций одна и та же.

Для сталей с твердостью НВ 175…450  k = 0,35

Прочность первого образца:

0,35∙324=113,4

Прочность второго образца:

0,35∙437=152,95

Прочность третьего образца:

0,35∙402=140,7

Таким образом, самым прочным является второй образец.