Задание 2.

Задача №2.1

В результате испытания на твердость по Бринеллю трех стальных образцов толщиной 8 мм путем вдавливания в них шарика диаметром 10 мм под нагрузкой 10000 Н на поверхности образцов получили отпечатки (лунки) диаметрами:

- образец №1: 5,30 мм, 5,25 мм, 5,20 мм.

- образец №2: 6 мм, 6 мм, 6 мм.

- образец №3: 5,4 мм, 5,6 мм, 5,5 мм.

Пользуясь справочными данными, определите твердость каждого образца. Вычислите предел прочности образцов, с учетом коэффициента (k), зависящего от материала (для сталей с твердостью НВ 175…450  k = 0,35) и укажите самый прочный из них.

Определение чисел твердости по Бринеллю

| Диаметр отпечатка d, мм | Число твердости при нагрузке Р, Н |  |  | Диаметр отпечатка d, мм | Число твердости при нагрузке Р, Н |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300D2 | 100D2 | 25D2 |  | 25D2 | 100D2 | 300D2 |
| 2,90 | 4440 |  |  | 4,50 | 1790 | 595 | 149 |
| 2,95 | 4290 |  |  | 4,55 | 1740 | 581 | 145 |
| 3,00 | 4150 |  | 346 | 4,60 | 1700 | 568 | 142 |
| 3,05 | 4010 |  | 334 | 4,65 | 1670 | 555 | 139 |
| 3,10 | 3880 | 1290 | 323 | 4,70 | 1630 | 543 | 136 |
| 3,15 | 3750 | 1250 | 313 | 4,75 | 1590 | 530 | 133 |
| 3,20 | 3630 | 1210 | 303 | 4,80 | 1560 | 519 | 130 |
| 3,25 | 3520 | 1170 | 293 | 4,85 | 1520 | 507 | 127 |
| 3,30 | 3410 | 1140 | 284 | 4,90 | 1490 | 496 | 124 |
| 3,35 | 3310 | 1100 | 276 | 4,95 | 1460 | 486 | 122 |
| 3,40 | 3210 | 1070 | 267 | 5,00 | 1430 | 475 | 119 |
| 3,45 | 3110 | 1040 | 259 | 5,05 | 1400 | 465 | 116 |
| 3,50 | 3020 | 1010 | 252 | 5,10 | 1370 | 455 | 114 |
| 3,55 | 2930 | 977 | 245 | 5,15 | 1340 | 446 | 112 |
| 3,60 | 2850 | 950 | 237 | 5,20 | 1310 | 437 | 109 |
| 3,65 | 2770 | 923 | 231 | 5,25 | 1280 | 428 | 107 |
| 3,70 | 2690 | 897 | 224 | 5,30 | 1260 | 419 | 105 |
| 3,75 | 2620 | 872 | 218 | 5,35 | 1230 | 410 | 103 |
| 3,80 | 2550 | 849 | 212 | 5,40 | 1210 | 402 | 101 |
| 3,85 | 2480 | 826 | 207 | 5,45 | 1180 | 394 | 98,6 |
| 3,90 | 2410 | 804 | 201 | 5,50 | 1160 | 386 | 96,6 |
| 3,95 | 2350 | 783 | 196 | 5,55 | 1140 | 379 | 94,6 |
| 4,00 | 2290 | 763 | 191 | 5,60 | 1110 | 371 | 92,7 |
| 4,05 | 2230 | 743 | 186 | 5,65 | 1090 | 364 | 91,0 |
| 4,10 | 2170 | 724 | 181 | 5,70 | 1070 | 357 | 89,3 |
| 4,15 | 2120 | 700 | 176 | 5,75 | 1050 | 350 | 87,6 |
| 4,20 | 2070 | 688 | 172 | 5,80 | 1030 | 343 | 85,9 |
| 4,25 | 2010 | 671 | 168 | 5,85 | 1010 | 337 | 84,3 |
| 4,30 | 1970 | 655 | 164 | 5,90 | 992 | 331 | 82,6 |
| 4,35 | 1920 | 639 | 160 | 5,95 | 973 | 324 | 81,1 |
| 4,40 | 1870 | 624 | 156 | 6,00 | 955 | 318 | 79,6 |
| 4,45 | 1830 | 609 | 152 |  |  |  |  |